TP n°5 ENTREE DE BUREAU (TSX 37 associé à PL7PRO)

Consignes à respecter :

Revêtir sa blouse et ses chaussures

Rester à sa place durant la séance

Prendre soin du matériel, du classeur et des documents fournis

Sur feuille double petits carreaux, répondre aux questions, reproduire  les schémas et diagrammes demandés. Ce compte rendu sera impérativement remis en fin de séance au professeur.

- CAHIER DES CHARGES

- TABLEAU DES ENTREES SORTIES

| Entrée | Symbole | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| %I1.0 | BP S1 | Bouton poussoir S1 APPEL |
| %I1.1 | BP S2 | Bouton poussoir S2 OCCUPE |
| %I1.2 | BP S3 | Bouton poussoir S3 ATTENDEZ |
| %I1.3 | BP S4 | Bouton poussoir S4 ENTREZ |
| %I1.4 | BP S5 | Bouton poussoir S5 EFFACEMENT |

| Sortie | Symbole | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| %Q2.0 | H1 | Sonnerie |
| %Q2.1 | H2 | Voyant H2 VERT |
| %Q2.2 | H3 | Voyant H3 ORANGE |
| %Q2.3 | H4 | Voyant H4 ROUGE |

- SCHEMA D’IMPLANTATION

#### Q

#### 1

H1

S2

S3

S4

S5

#### API  TSX

#### micro

H2

H3

H4

S1

##### X20

- CABLAGE DE L’AUTOMATE

- Travail à réaliser :

5.1) Configuration matérielle

Relevez les références des différents modules puis configurez l’automate

| Nom | Référence |
| --- | --- |
| Processeur |  |
| Carte n°1 |  |
| Carte n°2 |  |

5.2) Configuration logicielle

Renseignez le tableau des variables élémentaires de façon à pouvoir afficher les symboles et rendre le programme plus lisible.

5.3)Programmation

Programme n°1

Donnez, saisissez et testez un programme en langage ladder permettant de tester les Entrées/Sorties

Programme n°2

Donnez, saisissez et testez le programme ladder correspondant au cahier des charges.

Des commentaires seront les bienvenus

Programme n°3

On désire temporiser la sonnette. Après un appui bref sur le BP S1, le voyant H1 doit s’allumer pendant 4 secondes.

Donnez, saisissez et testez le programme en langage ladder correspondant