TP n°6 AUTOMGEN

Consignes à respecter :

Revêtir sa blouse et ses chaussures

Rester à sa place durant la séance

Prendre soin du matériel, du classeur et des documents fournis

Sur feuille double petits carreaux, répondre aux questions, reproduire  les schémas et diagrammes demandés. Ce compte rendu sera impérativement remis en fin de séance au professeur.

- Programmation en ladder

  - Test des Entrées Sorties.Saisissez sous automgen le programme ladder suivant :

  - Compilez le programme et transférez le dans l’automate

1.3) Testez le programme, et à partir de la visualisation dynamique Vérifiez la correspondance avec les tableaux des entrées sorties suivants :

| Entrée | mnémonique | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| %I0 | BP S1 | Bouton poussoir S1 |
| %I1 | BP S2 | Bouton poussoir S2 |
| %I2 | BP S3 | Bouton poussoir S3 |
| %I3 | BP S4 | Bouton poussoir S4 |
| %I4 | BP S5 | Bouton poussoir S5 |
| %I5 | BP S6 | Bouton poussoir S6 |

| Sortie | mnémonique | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| %Q0 | H1 | Voyant H1 |
| %Q1 | H2 | Voyant H2 |
| %Q2 | H3 | Voyant H3 |
| %Q3 | H4 | Voyant H4 |
| %Q4 | H5 | Voyant H5 |
| %Q5 | H6 | Voyant H6 |
| %Q6 | KM1 | Contacteur KM1 |
| %Q7 | KM2 | Contacteur KM2 |

  - Modification n°1

Tout en gardant le fonctionnement précédant, on désire maintenant programmer l’automate afin que

- lorsque j’appuie sur  le BP S1  et sur le BP S2 simultanément j’actionne KM1

- Lorsque j’appuie sur le BP S3 et S4 simultanément j’actionne KM2

Dessinez sur votre feuille les 2 lignes de programme ladder permettant cette modification

Transférez le programme et testez le.

Peut-on piloter KM1 et KM2 sans piloter les voyants ?

  - Modification n°2

Proposez une solution pour que lorsque l’on pilote un contacteur les autres voyants ne s’éclaire pas.

Dessinez sur votre feuille  les lignes de programme ladder modifiées.

  - Modification n°3 : automaintien

On veut rajouter un automaintien Sur le voyant H1. Cet automaintien retombera suite à une action sur le BP S2

Dessinez sur votre feuille la modification, saisissez la sous automgen, transférez le programme et testez le.

  - Modification n°4 : Temporisations

On veut maintenant  que les voyant H2 et H3 soient  temporisés suivant le cahier des charges suivant :

Suite à un appui de 3 s sur  S2, H2  s’éclaire  et s’éteint dès que l’on relâche S2.

Suite à une impulsion sur S3, H3 s’éclaire pendant 5 s puis s’éteint.

Dessinez sur votre feuille le programme ladder correspondant.

  - Ajout d’une entrée automate

On veut maintenant rajouter un capteur fin de course  FDC1 sur l’entrée %I6 de l’automate.

Dessinez sur votre feuille le câblage à réaliser

Combien d’entrées automate restent disponibles ?

  - Ajout d’une sortie automate

On veut maintenant rajouter un contacteur KM3 la sortie %Q8 de l’automate.

Dessinez sur votre feuille le câblage à réaliser

Combien de sorties automate restent disponibles ?

- Programmation en logigramme

1ère Partie : FONCTION OU

- FONCTION OU .Saisissez sous automgen le logigramme  suivant :

- Compilez le programme et transférez le dans l’automate

- Testez le programme

- Décrivez par une phrase le fonctionnement du système

- Dessinez sur votre feuille le circuit électrique correspondant à ce logigrame

- Donnez l’équation logique correspondant à ce logigramme

2ième Partie : FONCTION ET

- FONCTION ET .Saisissez sous automgen le logigramme  suivant :

- Compilez le programme et transférez le dans l’automate

- Testez le programme

- Décrivez par une phrase le fonctionnement du système

- Dessinez sur votre feuille le circuit électrique correspondant à ce logigrame

- Donnez l’équation logique correspondant à ce logigramme

3ième Partie : Réalisation d’un automaintien

- Dessinez  le schéma électrique correspondant à un auto maintien.

- Donnez l’équation logique correspondant à ce schéma

- Dessinez le logigramme correspondant

- Saisissez ce logigramme

- Compilez le programme et transférez le dans l’automate

- Testez le programme