TP7 PROGRAMMATION EN LANGAGE GRAFCET

SOUS AUTOMGEN

Consignes à respecter :

Revêtir sa blouse et ses chaussures

Rester à sa place durant la séance

Prendre soin du matériel, du classeur et des documents fournis

Sur feuille double petits carreaux, répondre aux questions, reproduire  les schémas et diagrammes demandés. Ce compte rendu sera impérativement remis en fin de séance au professeur.

TRAVAIL DEMANDE :

- Test des Entrées Sorties.Saisissez sous automgen le Grafcet suivant :

- Compilez le programme et transférez le dans l’automate

- Testez le programme, et à partie de la visualisation dynamique Reproduisez sur votre feuille et complétez les tableaux des entrées sorties suivants :

| Entrée | mnémonique | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| %I0 | BP S1 | Bouton poussoir S1 |
| %I1 |  |  |
| %I2 |  |  |
| %I3 |  |  |
| %I4 |  |  |
| %I5 |  |  |

| Sortie | mnémonique | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| %Q0 | H1 | Voyant H1 |
| %Q1 |  |  |
| %Q2 |  |  |
| %Q3 |  |  |
| %Q4 |  |  |
| %Q5 |  |  |
| %Q6 | KM1 | Contacteur KM1 |
| %Q7 | KM2 | Contacteur KM2 |

- Modification

Tout en gardant le fonctionnement précédent, on désire maintenant programmer l’automate afin que le passage de l »étape 20 à l’étape 30 se fasse soit par appui sur S3 soit automatiquement après une temporisation de 4 secondes.

Reproduisez sur votre feuille et Complétez l’action à mener et la transition associée permettant cette modification

Saisissez la modification sous Automgen

Transférez le programme et testez le.

- Elaboration d’un grafcet linéaire

Cahier des charges :

Suite à l’appui sur le bouton poussoir S1, le voyant H1 s’allume jusqu’à ce que l’on appuie sur  le bouton poussoir S3. Cela a pour effet d’allumer le voyant H5 pour une durée de temporisation de 4 secondes. Ensuite le contacteur KM1 s’enclenche jusqu’à ce que le bouton poussoir  S2 soit pressé ce qui remet le système  dans son état initial.

A partir de ce cahier des charges et du tableau des  entrées sorties,  reproduisez et complétez le  grafcet fonctionnel , le grafcet technologique, puis le grafcet de programmation.

Grafcet Fonctionnel

Grafcet technologique

Grafcet de programmation

- Programme avec une divergence et une convergence en OU

Saisissez sous automgen le programme suivant :

Compilez et transférez le programme, puis testez le.

Avec des phrases simples décrivez sur votre feuille le fonctionnement observé :

- Programme avec une divergence et une convergence en ET

Saisissez sous automgen le programme suivant :

Compilez et transférez le programme, puis testez le.

Avec des phrases simples décrivez sur votre feuille le fonctionnement observé :